《大蒜全程机械化生产技术规范》编制说明

（征求意见稿）

- 项目背景

放眼世界，大蒜是我国主要特色经济作物，种植面积、产量均居世界首位，同时大蒜是山东省重要的经济作物之一，山东省种植面积约400万亩，加工出口量约为100万吨，居全国首位，主要分布在济宁、菏泽、临沂、济南、莱芜五市，其中金乡大蒜、苍山大蒜等在国内外享有很高知名度。大蒜生产过程中存在用工多、劳动强度大、生产效率低、种植模式多样化等突出问题，大蒜全程机械化可以大幅降低蒜农劳动强度，有效提高生产效率，规范种植模式，利于大蒜生产的节本增效，增加农民收入，提高我国大蒜机械化生产水平，促进大蒜产业的健康发展。

二、工作简况

（一）、任务来源

根据山东省市场监督管理局等七部门关于印发山东省设备更新和消费品以旧换新标准提升工作方案的通知（鲁市监发〔2024〕4号），山东省农业机械科学研究院负责承担《大蒜全程机械化生产技术规范》地方标准的制定工作。

（二）主要工作过程

1、起草阶段：通知下达后，2024年5月底成立了标准起草工作组，会同山东省农科院蔬菜花卉所，开展大蒜农艺方面讨论研究；联系3家生产企业，现场观摩了大蒜播种、收获机械作业现场展示，梳理了大蒜全程机械化相关技术，经过查阅资料、调查研究、综合分析、 现场观摩、集体讨论等过程，结合标准的体系、编写要求和有关规定等，于2024年6月完成了标准草稿。

2、形成标准征求意见稿阶段：标准草案完成后，2024年6月在山东省济宁市、临沂市、菏泽市等大蒜主产区进行了大蒜收获机械化验证，9月中旬在以上区域进行了大蒜播种机械化验证，验证结束后，标准起草工作组内部讨论后并进一步进行了修改，于2024年9月中下旬形成了标准征求意见稿。

二、编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我省情况。

2、编写格式符合GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求。

（二）标准主要内容

标准的内容包括：

a）范围：适用于山东省大蒜全程机械化生产；

b）规范性引用文件；

c）作业前准备；

d）机械化生产技术；

(三)、主要技术内容说明

1、从农机、农艺考虑，参考GB 4285、GB/T 8321.1、GB/T 25412、JB/T 10295、JB/T 13077、JB/T 14656 、NY/T 650、NY/T 1003、NY/T 1224、DB37/T 1640.2、DB37/T 2499的标准的要求，确定了作业前准备和机械化生产技术。

2、试验方法的确定和验证

依据我省大蒜生产实际情况，参考JB/T 10295、DB37/T 3705等标准的要求和方法，确定了耕整地机械、大蒜播种机的试验方法和指标：

a）耕翻深度20cm～25cm为宜。经过企业调研咨询，结合大蒜播种深度要求、能耗等综合确定。

b）宜保证机播种瓣芽朝上率大于95%，重播指数不大于20%，漏播指数不大于10%；联系生产厂家现场试验验证，期间观摩了大蒜播种、收获机械作业现场展示，现场验证了3个大蒜播种厂家不同机型的以上指标，发现机播种瓣芽朝上率基本在85%左右，考虑到该指标直接影响收获机械作业效果、适应性，最终确定“宜保证机播种瓣芽朝上率大于95%”。重播指数不大于20%，漏播指数不大于10%，两项指标符合现实状况要求。

山东省农业科学院蔬菜花卉研究所在大蒜农艺技术方面深耕多年，掌握符合现实状况的一手资料。

三、国内外现行相关法律、法规和标准情况

本标准主要引用了部分国家标准和机械行业标准，与现行法律、法规和强制性标准无相互矛盾和抵触的条款。

四、重大分歧意见的处理依据和结果

无

五、预期的社会经济效益及贯彻实施标准的要求、措施等建议

1、首先应在实施前保证标准文本的充足供应，使规模化种植户以及检测机构等都能及时获得本标准文本，这是保证新标准贯彻实施的基础。

2、可以针对标准使用的不同对象，如大蒜植种户、制造厂等相关部门，有侧重点地进行标准的培训和宣贯，以保证标准的贯彻实施。

3、实施的过渡期宜定为6个月。

六、强制性标准实施的风险评估及对经济社会发展可能产生的影响

无

七、其他应当说明的事项

无

《大蒜全程机械化生产技术规范》标准制定工作组

2024.9