ICS 65.020.01

B 05

DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

大蒜全程机械化生产技术规范

Technical specification for full mechanized producing of garlic

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省农业农村厅提出并组织实施。

本文件由山东省农业标准化技术委员会农业机械分技术委员会归口。

大蒜全程机械化生产技术规范

- 范围

本文件规定了大蒜机械化生产的作业前准备和机械化生产的技术规范。

本文件适用于山东省大蒜机械化生产。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4285 农药安全使用标准

GB 8321.1～GB/T 8321.10 农药合理使用准则

GB/T 25412  残膜回收机

JB/T 10295  深松整地联合作业机

JB/T 13077  农用激光平地机

JB/T 14656  大蒜收获机

NY/T 650  喷雾机（器）作业质量

NY/T 1003 施肥机械质量评价技术规范

NY/T 1224 农用塑料薄膜安全使用控制技术规范

DB37/T 1640.2 山东省主要农作物灌溉定额 第2部分：主要蔬菜与果树

DB37/T 2499 大蒜根蛆综合防治技术规程

- 作业前准备

  - 机具和操作人员要求

    - 机具应满足各类产品标准及安全要求。

    - 机具操作人员应是专业人员或经过专业技术培训的人员，并严格按照机具使用说明书的操作规程进行调整、作业和维护。

  - 种子

    - 品种选择

大蒜选用品质优良、抗逆性好、商品率高、适合本地消费或出口的品种。蒜薹、蒜头兼用品种，可选用‘苍山大蒜’；蒜头用品种，可选用‘金乡大蒜’。选择蒜瓣肥大、芽饱满、肉质洁白、无病斑、无伤口的蒜瓣做种瓣，单瓣重4g～6g，勿剥蒜皮。

    - 种子处理

播前种瓣浸入广谱性杀菌剂600倍液中浸种1h～2h，以预防土传、种传病害，捞出晾干后播种。

  - 土壤墒情

在播前10d～15d灌水造墒，根据当地盐碱程度适量灌水压盐造墒。

- 机械化生产技术

  - 耕整地

    - 9月中旬至下旬耕翻，采用铧式犁、深松机、联合整地机、深松联合整地机等机具进行作业，机具应符合JB/T 10295的规定，宜使用平地机作业，机具应符合JB/T 13077的规定。

    - 耕整地作业质量应符合下列指标要求：

- 耕翻深度20cm～25cm为宜；

- 深翻扣垡平整、翻垄良好，覆盖严密，地表无农作物秸秆；

- 耕平耙细，地面平整、上松下实。

  - 施基肥

测土配方施肥，耕前使用施肥机撒施有机肥或者颗粒肥，耕翻施优质土杂肥或化肥，氮肥可选用尿素等，磷肥可选用过磷酸钙或重过磷酸钙、或二铵等，钾肥可选用硫酸钾。机具应符合NY/T 1003的规定，可选用旋耕施肥机。

  - 播种

    - 播种期

以10月5日至15日（寒露节气前后）时间为宜。

    - 种植密度

蒜薹、蒜头兼用大蒜品种的播种密度控制在3.0万株/亩～3.5万株/亩,以收获蒜头为主大蒜品种的播种密度控制在2.6万株/亩～3.0万株/亩。

    - 播种方法及指标

采用大蒜播种机播种，大蒜播种机调整适合的株行距，宜保证机播种瓣芽朝上率大于95%，重播指数不大于20%，漏播指数不大于10%，播种后浇透水。

  - 田间管理

    - 杂草防治

      - 在出苗前喷洒化学除草剂，喷洒化学除草剂后进行覆膜。

      - 喷雾机作业质量应符合NY/T 650的规定。

      - 农药使用应符合GB 4285和GB 8321.1～GB 8321.10的规定。

    - 覆膜

及时浇好蒙头水并及早覆膜，砂壤地第二天即可覆膜，重壤地或粘土地要隔2d～3d。可采用地膜覆膜机进行覆膜，地膜应符合NY/T 1224的规定。

    - 放苗

根据不同位置的出苗情况，陆续放苗大约需要3天时间完成，50%～60%大蒜幼苗顶膜的位置，子叶未展开前，要及时放苗，确保蒜苗正常生长。

    - 大蒜追肥

返青肥：4月上旬（清明节前后）每亩随水冲施N 5kg～7kg、K2O 4kg～6kg；蒜头膨大肥：在采收蒜薹后立即施N 3 kg/亩～4kg/亩，需结合浇水或下雨时进行；叶面肥：大蒜生长后期，可采用0.2%腐殖酸肥料和0.5%尿素混合液进行叶面喷施，一般2次～3次即可。

  - 田间灌溉

    - 灌溉方式和定额

- 主要采用地面灌溉方式，大蒜播种后，根据当地水文年型确定净灌溉定额，按照DB37/T 1640.2规定执行。

    - 灌溉时间

- 在幼苗期要控制水份，防止徒长和“退母”过早。根据土壤墒情和天气情况确定灌水定额。以下时间需灌水：次年4月上旬（清明节前后），保证蒜苗正常返青；次年4月下旬中，保证蒜薹正常生长；次年5月上旬末至中旬初，收获蒜薹后，加速蒜头膨大。蒜头采收前5d～7d停止灌水。

  - 主要病虫害防治

    - 基本要求

化学防治应符合GB 4285和GB 8321.1～GB 8321.10的要求，喷雾机作业质量应符合NY/T 650的规定。

    - 大蒜主要病害防治

锈病：可采用戊唑醇悬浮剂或氟硅唑乳油喷雾防治，7d～10d喷1次，连续防治2次～3次，交替用药。

叶枯病：可采用氧氯化铜悬浮剂或代森锰锌可湿性粉剂喷雾防治，7d～10d喷1次，连续防治2次～3次，交替用药。

灰霉病：可采用多菌灵可湿性粉剂或腐霉利可湿性粉剂喷雾防治，7d～10d喷1次，连续防治2次～3次，交替用药。

    - 大蒜主要虫害防治

蒜蛆，按照DB37/T 2499规定执行。

蓟马：可采用吡虫啉或多杀菌素悬浮剂喷雾防治。

  - 采收与贮藏

    - 采收蒜薹

蒜薹抽出叶鞘，并开始甩弯时，是收获蒜薹的适宜时期。采收蒜薹最好在晴天中午和午后进行，可手提直接采收，也可剖开或用针划开假茎采收；若以收获蒜头为主要目的，应于倒3叶～4叶处捏伤假茎，抽出蒜薹即可。

    - 收获蒜头

结合土壤墒情，收蒜薹后18d左右即可收蒜头。适期收蒜头的标志是叶片大都干枯，上部叶片退色成灰绿色，叶尖干枯下垂，假茎处于柔软状态，蒜头基本长成。根据农艺种植方式选择收获机，大蒜收获机采收作业质量应符合JB/T 14656的要求。

    - 蒜头贮藏

收获后的大蒜在通风干燥处摊晾2d～4d，或阳光下晒2d～3d（只晒秧，不晒头），当假茎和叶干枯时，可以通过留茎20cm～25cm，每30个～60个蒜头编成一组，码垛或悬挂在通风良好的地方风干贮藏。采用冷库贮藏时，将蒜头除去须根，留茎长度一般在5cm左右（否则含水率下降会导致外皮脱落，严重影响大蒜品质），装在网眼编织袋或框内，经预冷后入冷库，最适宜贮藏温度为-2℃±1℃，库内相对湿度为70%～80%，库内无其他有毒污染物。

- 4.8  残地膜回收

采用残膜回收机进行残地膜回收作业，作业质量应符合GB/T 25412的要求。

_________________________________