| ICS | 65.060.10 |
| --- | --- |
| CCS | T60 |

37

山东省地方标准

DB 37/T XXXX—XXXX

拖拉机再制造技术规范

Technical specifications for tractor remanufacturing

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局  发布

- 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省农业农村厅提出并组织实施。

本文件由山东省农业标准化技术委员会农业机械分技术委员会归口。

拖拉机再制造技术规范

  - 范围

本标准规定了拖拉机产品再制造的术语和定义、总则、技术要求、整机及零部件要求、再制造拖拉机的试验与检验、再制造拖拉机的交货、标志、运输和贮存。

本标准适用于轮式、履带式拖拉机产品再制造。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10395.1-2009 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

GB 15369 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第3部分 拖拉机

GB/T 15370（系列标准） 农业拖拉机通用技术条件

GB/T 16877 拖拉机禁用与报废

GB 18447（系列标准） 拖拉机 安全要求

GB/T 27611 再生利用品和再制造品通用要求及标识

GB/T 28612 机械产品绿色制造术语

GB/T 28619 再制造 术语

  - 术语和定义

GB/T 28612、GB/T 28619界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

拖拉机再制造  tractor remanufacturing

基于废旧拖拉机资源循环利用的拖拉机制造模式，运用现代先进的制造、信息、数控及自动化等技术对废旧拖拉机进行可再制造性评估、拆卸以及创新性再设计、再加工、再装配，制造出功能和性能均得到恢复或提升且符合绿色制造要求的新拖拉机。

再制造拖拉机  remanufactured tractor

以废旧拖拉机及零部件为基础，经过再制造功能和性能达到或超过原有新品水平的拖拉机。

拖拉机拆卸  tractor disassembly

采用一定的工具和手段，通过分解连接件及装配关系将原废旧拖拉机装配体分解为单个零件、部件的过程。

再制造设计 redesign

以废旧产品或零部件为基础，通过功能强化、技术条件优化等手段对再制造产品及其零部件进行重新设计的过程。

更新件  replacement parts

根据再制造产品装配要求而选用的新零件。

拖拉机再装配  tractor reassembly

按照再制造拖拉机的技术条件，将再利用和再制造后的零部件、更新件及控制系统等重新装配成再制造新拖拉机的过程。

再制造性  remanufacturability

再制造毛坯可以进行再制造的属性和能力。

  - 总则

    - 拖拉机再制造应符合国家有关资源利用、环境保护法律法规及相关国家标准规定。

    - 拖拉机再制造产品的质量特性和安全性能应不低于原型新品。

    - 拖拉机再制造基本流程参见附录A。

    - 拆解后的拖拉机零部件应进行清洗。

    - 拆解及清洗后的拖拉机零部件应进行再制造性评估并分类。

    - 可再制造的拖拉机应进行再制造设计，包括制定再制造技术方案及实施技术依据。

    - 再制造拖拉机出厂前应通过产品性能检测。

    - 再制造拖拉机必须明示再制造标识，标识应符合GB/T 27611的规定，产品说明书或产品包装物（如适用）的明显位置上标有再制造标识，标注在再制造拖拉机上的标识应能永久保持。

  - 技术要求

    - 再制造毛坯初步检验

      - 再制造毛坯再制造前应进行初步检验，以判断其是否符合再制造要求。

      - 对于初步判断有再制造价值的产品，在拆解或清洗以后应做进一步的再制造性评估。

    - 再制造毛坯拆解

      - 再制造毛坯拆解前应对其功能或性能状态进行确认，并根据再制造毛坯不同的功能、性能状态及机型选择不同的拆解方案。

      - 再制造毛坯一般应拆解至最小不可拆解单元，拆解过程中尽量避免损伤零部件。

    - 零部件清洗

      - 对拆解的零部件进行分类处理，对于不同物理形状及化学性质的零部件选择相应的清洗方法。

      - 零部件清洗后保证清洁无污物，无残留清洗液，避免造成锈蚀。

      - 对于不同污垢应采用合适的方法处理，避免造成二次损伤并应满足国家相关环境保护要求。

      - 对于清洗过程中产生的废弃物的处理，应满足相关国家环保要求。

    - 零部件检测及分类

      - 清洗后的零部件应进行检测并分类，一般分为直接使用件、可再制造件和弃用件三类。

      - 检测后的零部件应做相应的检测记录并分类存放。

      - 存放时应采取必要的防护措施，弃用件存放和处置应符合国家相关法律法规和标准规定。

    - 再制造性评估

      - 在对再制造毛坯进行性能测试及工况指标分析的基础上，综合考虑技术、经济、环境、资源等因素，进行再制造性评估。

      - 评估一般包括再制造毛坯失效分析、剩余寿命评估、环境影响分析、资源利用及成本分析、能效分析等。

    - 再制造设计

      - 结合拖拉机再制造性评估结果及拖拉机再制造要求，进行拖拉机再制造技术方案和工艺设计等。

      - 设计文件应满足再制造拖拉机生产、检验、管理等需要。

      - 应根据废旧零部件检测结果及拖拉机再制造对零部件的技术要求，确定零部件再制造工艺设备、工艺参数等，制定再制造工艺规程。

    - 再制造加工

      - 加工过程应严格按照再制造设计的文件执行。

      - 应根据可再制造件的特性及损伤程度选择合适的修复技术。

      - 修复及加工后的可再制造件应不低于原型新品的功能和性能要求。

      - 可再制造件应按工序检查验收，在前道工序检验合格后，方可转入下道工序制作。

      - 用尺寸修理法加工的零件，加工后的主要配合尺寸应符合工艺规定。

      - 成组配对加工的零件，应有配对标记。

    - 再制造装配

      - 拖拉机再制造装配应参照原型新品装配要求及相关的规定进行。

      - 拖拉机再制造应按图样和再装配工艺规程进行装配。装配到再制造拖拉机上的零部件（包括再制造零部件、更新件）均应符合质量要求。

      - 产品零部件（包括更新件）须经检验合格后方能进行装配。

      - 拖拉机再制造装配过程中要根据工艺要求进行过程检验并留有装配记录。

    - 质量保证

      - 再制造拖拉机产品质量检验符合原型新品或再制造产品要求。

      - 再制造拖拉机产品的质量保证要求应与原型新品相同。

      - 再制造拖拉机产品应采取必要的防尘、防腐蚀及防物理性损坏等措施。

  - 整机及零部件要求

    - 整机要求

      - 再制造拖拉机应符合GB/T 15370的要求。

      - 再制造拖拉机安全性要求应符合GB 18447、GB 15369和GB 10395.1的规定。

      - 再制造拖拉机应在易发生人身事故的部位明显处设安全操纵指示和安全警示标志，并应符合GB 10396的规定。

      - 螺栓、螺柱、螺钉、螺母、销等紧固件应全部更换。

    - 发动机

      - 发动机应拆卸、清洗、检测要进行再制造重用。

      - 再制造发动机的有效功率或动力输出轴有效功率降低值应不低于GB/T 16877的规定值，否则更换新发动机。

    - 传动系

      - 离合器应更换。

      - 变速箱应拆卸、清洗和检测，破损的零部件应进行再制造或更换。

      - 所有的轴都要进行缺陷检查。有缺陷但能进行再制造的轴，要进行再制造重用；对于有较大缺陷且不能再制造的轴使用更新件。

      - 轴承（包括滑动轴承和滚动轴承）应更换为同等或更高精度等级的轴承。

      - 密封圈应更换，垫圈如有磨损应更换。

      - 有缺陷的皮带轮都要进行修理或更换为性能等同于或高于原皮带轮的更新件。

    - 转向系

      - 转向盘或转向把手覆盖件应更换。

      - 转向机构各连接部位磨损、损坏的部件应修复或更换。

    - 制动系

      - 制动器应更换。

      - 制动踏板、制动操纵装置各磨损部件应修复或更换。

    - 车架及行走系

      - 车架、底座等结构件表面有裂纹、刻痕等缺陷，在不影响拖拉机整体的强度、刚度条件下，可通过表面处理或机械加工等方法进行修复而不必更换。

      - 前轮前束应调整。

      - 轮胎应更换，可更换翻新轮胎，转向轮不应使用翻新轮胎。

      - 轮毂存在裂纹划痕等缺陷的应修复，不能修复的应更换。

    - 液压悬挂及牵引、拖挂装置

      - 液压系统应经过拆卸、清洗、改造或进行更换。

      - 电磁阀、挡圈、密封圈、软管及过滤器等零部件应更换。

      - 损坏的或有缺陷的管路或配件应更换。

      - 液压悬挂机构损坏零部件应更换。

    - 驾驶室、驾驶座和覆盖件

      - 驾驶室安全支撑件应价差并修复影响强度的部位，驾驶室工作台应去除凹槽、刻痕以及其他破损。

      - 所有覆盖件、密封件应更换，存在划痕或破损的玻璃应更换。

    - 润滑系统

      - 原有的润滑系统应改造或更换。

      - 润滑油泵应拆卸、改造或者用同等或更优性能的泵更换。

      - 软管和过滤器元件应更换。

      - 油箱应经过彻底清理、清洗。

    - 电气部分要求

      - 电气系统部分应拆除并且更换新的元器件（满足现有标准要求，电气设备外壳、电线槽、刚性导管等除外）。应根据拖拉机再制造总体方案制定电气控制系统方案，包括电气原理图、电气位置图、电气元器件选型等，方案制定后须形成技术文件。

      - 仪表应经过校准，不合格或表面破损的仪表应更换。

      - 信号及照明灯应更换。

      - 发电机、蓄电池应经过检测，如有故障，可通过拆卸、清洗、再制造使其恢复到原来的标准。如果再制造件不能满足技术要求，则应更换性能更优的新电动机。

      - 应完全重新进行电气布线，并更换所有的柔性套管及拖拉机上的开关原件。

  - 再制造拖拉机的试验与检验

再制造拖拉机的试验与检验应按照GB/T 15370的规定执行。

  - 再制造拖拉机的交货

    - 每台再制造拖拉机应经制造厂检验合格、并签发合格证后方可出厂。

    - 再制造拖拉机交货时应保持拖拉机状态良好:

- 放尽冷却水和燃油，盖住向上开口的排气管;

- 轮式拖拉机应检查并调整轮胎气压至规定值，轮胎内不得充有液体;

- 规定铅封处应加铅封;

- 蓄电池应是干态:

- 如结构上可能，液压泵等附件应置于分离状态

- 如用户对再制造拖拉机交货状态有特殊要求.可与厂方协商解决。

    - 除了按特殊订货提供的附件外，出厂的每台再制造拖拉机应按照产品技术文件的规定配齐全套备件、附件和随机工具。

    - 随同出厂的每台再制造拖拉机，再制造厂应提供下列文件：

- 使用说明书；

- 零件目录；

- 合格证和保修单；

- 备件、附件和随机工具清单；

- 原拖拉机及其再制造零部件毛坯性能及质量状态检测报告；

- 再制造声明卡；

- 装箱单。

再制造声明卡应注明原拖拉机的生产厂家、再制造零部件的名称、编号及数量等。

  - 标志、运输和贮存

    - 再制造拖拉机应有标牌，标牌应字迹清晰、安装端正、牢固，并应至少标明如下内容:

- 再制造拖拉机名称及型号；

- 再制造拖拉机型号；

- 再制造出厂编号

- 再制造出厂年、月；

- 标定功率(12h)；

- 再制造厂名称；

- 原制造厂名称。

    - 应保证再制造拖拉机在正常运输中不致发生损坏。

    - 在干燥、通风的仓储条件下，制造厂应保证在再制造拖拉机及备件、附件、随机工具的防锈有效期自出厂之日起不少于12个月。

- （资料性附录）
拖拉机再制造流程

拖拉机再制造流程见图A.1

图A.1 拖拉机再制造流程