- 《农机田间作业数据传输技术规范》地方标准编制说明

- （征求意见稿）

# 一、工作简况

## （一）任务来源

根据《山东省市场监督管理局等七部门关于印发山东省设备更新和消费品以旧换新标准提升工作方案的通知》（鲁市监发〔2024〕4号），2022年11月7日，根据农业农村部、财政部印发《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》（农办计财〔2021〕8号）和山东省农业农村厅、山东省财政厅印发《2021—2023年山东省农机购置补贴实施指导意见》（鲁农计财〔2021〕8号要求，为提升主管部门对补贴政策宏观情况及补贴资金运行情况的掌握，提高农机用户和政府补贴办理效率，需建设响应数字平台对农机田间作业业务进行信息化监管，特需《农机田间作业数据传输技术规范》作为数字平台的数据准入提供依据。山东省农业标准化技术委员会农业机械标准化分技术委员会（鲁TC17/SC04）归口。

## （二）起草单位、起草人及任务分工

本标准起草单位包括山东科翔智能科技有限公司、山东省农业机械科学研究院、山东科大微机应用研究所有限公司、新疆盛放慧农科技发展有限责任公司、淄博科翔数字农业技术研究院、淄博市农业机械研究所等。

本标准起草人包括曲明、曲盛林、李帅、张红妍、杨平、李延强、杜淑红、张卫星、杨本腾、刘建、宋宪勇。

曲明负责标准指导与标准总体结构工作，曲盛林负责标准主笔起草、征求意见及修改、审查会后的修改及报批相关工作，李帅、张红妍、杨平、李延强、杜淑红参与标准起草的讨论、征求意见及验证，张卫星、杨本腾、刘建、宋宪勇参与标准文件格式审查、报批等工作。

## （三）起草过程

1. 成立标准编制工作组

根据《山东省市场监督管理局等七部门关于印发山东省设备更新和消费品以旧换新标准提升工作方案的通知》（鲁市监发〔2024〕4号）的通知下达之后，山东省农业机械科学研究院高度重视标准的制定工作，为确保标准制定的科学性、普适性和严谨性，于2023年3月成立标准编制工作组，负责本文件的制定工作。

2. 形成标准工作组讨论稿

编制工作组于2023年3月至2023年12月开展了标准制定的调研工作，广泛调研当前我省农机田间作业数据传输各环节发展现状，实地调研山东省农业机械推广站、淄博农业技术推广站、泰安农业技术推广站、济宁农机合作社、淄博农机合作社等企事业单位企业，通过调研对本文件的制定提供了宝贵的实践经验、技术支持及宝贵建议。

在调研基础上，编制工作组认真研究国家关于推动农机购置补贴的文件精神，深入学习农业农村部、省农业农村厅厅相关政策文件，查阅了大量国内外农机田间作业数据传输的相关资料和标准，经过多次讨论和修改形成标准工作组讨论稿。

3. 形成标准征求意见稿

2024年3月6日，标准编制工作组组织标准研讨会，邀请了山东农业大学、山东理工大学、山东农业机械推广站、淄博农业技术推广站等单位的10名专家组成专家组，并对标准内容进行了讨论，标准编制工作组根据专家意见进行文本修改，形成标准征求意见稿。

4. 标准公开征求意见

# 二、标准制定目的和意义

实施农机补贴政策，是国家为了鼓励和支持农民使用先进适用的农业机械，提高农业综合生产能力，促进农业增效，农民增收，对农民所使用的农业机械产品给予一定比例的补贴。这项政策自实施以来，已经取得了较好的效果，充分发挥了财政的拉动作用，形成了政府扶持引导，农民主动使用智能化农机的大好局面，有力地推进了农业机械化进程。但受限于当前业务信息化程度不高，补贴发放效率较低，监管难以深入基层，制订农机田间作业数据传输规范非常必要。

实施《农机田间作业数据传输技术规范》该项地方标准，可以促进山东省农业机械的产业升级和技术升级，有利于提升相关补贴发放效率，提高业务工作和服务的质量和规范化水平，增加核心竞争力，促进相关企业的发展和壮大，从而有效提高当地经济效益。《农机田间作业数据传输技术规范》的实施，有助于整个业务体系的规范化管理和公平竞争的环境建设。实施该标准可以有效的保证目标企业的补贴发放，提高补贴的发放效率和透明度，进一步增强市场信心，降低业务办理成本，带来的社会效益不可低估。

《农机田间作业数据传输技术规范》的实施，对生态环境保护方面也有积极的影响。将农机田间作业补贴业务体系信息化、数字化，实现无纸化办公，同时促进农业机械的产业升级，可以有效地减少能源的消耗、降低对环境的影响和碳排放，增强生态环境的可持续性和生态系统的稳定性，降低环境破坏和污染的发生概率。

# 三、地方标准编制原则、主要技术内容和确定依据

## （一）标准编制原则

1. 科学性

本文件编制在遵循国家关于推动农机购置补贴等相关政策技术文件以及农机田间作业相关标准的基础上开展，在制定过程中大量参考了农机购置补贴、农机田间作业等农艺等技术文献，充分调研了山东省内农机购置补贴相关农业合作社及种植户，先后召开了数次咨询会、研讨会并广泛征求了山东农业大学、山东理工大学、山东农业机械推广站、淄博农业技术推广站等科研院所和行业协会的意见，在标准编制过程中及时根据相关行业专家、企业反馈的问题进行调整完善，合理确定了农机田间作业技术系统选择、农机田间作业、追溯/证实方法的共性技术要求，具有较高的有科学性。

2. 协调性

本文件编写本着匹配协调发展的理念，综合考虑农机田间作业特点，以普遍性与通用性的农机田间作业技术操作为基础，提出农机田间作业数据传输技术规范。同时，标准规范性引用文件及各条款内容应与国家、行业及地方现行政策、法规、规划、标准、意见中的规定和要求协调一致。

3. 适用性

本文件制定过程中，标准编制工作组对山东省内农机田间作业农机合作社进行了深入调研，包括临沂、泰安、潍坊、济宁、德州、滨州、济南等地近20余家农业技术合作社和农机合作社、种植户，并广泛征求相关农机设备生产企业、北斗智能终端生产企业及山东农业大学、山东理工大学、山东农业机械推广站、淄博农业技术推广站等单位意见，力求内容全面具体，适用于山东省内农机田间作业数据传输技术规范实施要求。

4. 规范性

本文件依据GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，符合标准编写要求。

## （二）标准主要内容和确定依据

1. 主要技术内容

本文件共分为9章。

（1）范围

本文件界定了农机田间作业数据传输技术规范的术语和定义，规定了基本要求、传输内容、数据传输、参数和常量、数据传输安全和数据传输评价等。

本文件适用于农机田间作业数据的传输。

（2）规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

GB/T 2845 深松机 作业质量

GB/T 41187-2021 农业物联网应用服务

NY/T 1640 农业机械分类

NY∕T 3988 农业农村行业数据交换技术要求

NY∕T 3892 农机作业远程监测管理平台数据交换技术规范

（3）术语和定义

本章给出了适用于本文件的术语和定义。

农机田间作业远程监测管理平台：具有作业数据实时显示、作业轨迹回复、作业面积计算、作业质量分析、重复作业检测与分析、作业数据统计、数据导出和报表打印等功能的综合性信息处理平台（以下简称平台）。

接入方：农机田间作业数据采集企业。

数据采集终端：安装于作业农机具上，用于农机田间作业数据采集的专用设备。

农机定位信息：由数据采集终端从导航卫星接受并发送到监测管理平台的，与该农机当前位置有关的信息的统称，

包括农机的经纬度、海拔、速度、方向等。

农机作业信息：能够表征农机作业类型、作业状态、作业数量和作业质量的相关参数。例如：耕整地、播种、收获

等作业类型信息;作业面积、作业地块面积、作业时长、作业里程等作业数量信息;漏播率、重播率、深松达标比等作业质量信息。

农机作业轨迹信息：农机在一段时间内连续运行所产生的多个轨迹点位的集合,每个轨迹点位包括经纬度、时间、速度、方向、作业状态等信息。

农机作业地块信息：由农机作业轨迹信息解析生成的,能够表征作业地块地理位置、面积、边界轮廓等的信息。

农机作业图像信息：农机在作业过程中利用图像采集设备采集的作业图像，也包括采集时间、经纬度等信息。

（4）基本原则

2021年山东省政府印发了《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》提出了推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。指导各地规范实施农机购置补贴政策，充分发挥政策效益。

本章规定的基本原则正是基于落实以上省政策措施，推广使用智能终端和应用智能作业模式，深化北斗系统在农业生产中的推广应用，确保农业生产数据安全；通过大力开展农机专项鉴定，重点加快农机创新产品取得补贴资质条件步伐，尽快列入补贴范围；充分发挥专业机构技术优势和大数据信息优势，提升违规行为排查和监控能力。对套取、骗取补贴资金的产销企业实行罚款处理，从严整治违规行为。积极探索补贴申请、核验、兑付全流程线上办理新模式，推进农机购置补贴实施与监管信息化技术集成应用。

（5）农机田间作业数据传输技术系统选择要求

5.1基本要求

在正常条件下，农机田间作业数据传输系统基本要求应符合表1的规定。

农机田间作业数据传输基本要求

| 序号 | 指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 权限认证 | 上传、访问平台数据，应进行权限验证 |
| 2 | 传输方式 | 使用 http post 方式推送作业数据。 |
| 3 | 数据加密 | 数据传输采用 des 加密方式，密钥由接入方向平台申请。 |
| 4 | 数据传输周期 | 每 5 分钟上传实时位置数据，每 24 小时批量传输当天位置、轨迹、图片等全部作业数据。 |
| 5 | 日志记录 | 设置日志记录，对输入、输出数据进行实时记录。 |
| 6 | 数据传输格式 | 传输接口请求和返回的数据交换格式采用 Json 数据格式，并采取 UTF-8 编码方式 |

标准起草组在济宁、泰安、临沂、潍坊四地分别当地农机合作社使用的智能终端设备厂商进行了技术验证。

农机田间作业数据传输系统对接质量验证

地区

| 指标 | 济宁 | 临沂 | 潍坊 | 泰安 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权限认证 | 权限验证通过 | 权限验证通过 | 权限验证通过 | 权限验证通过 |
| 传输方式 | http post 方式 | http post 方式 | http post 方式 | http post 方式 |
| 数据加密 | des 加密 | des 加密 | des 加密 | des 加密 |
| 数据传输周期，分钟 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 日志记录 | 实时记录 | 实时记录 | 实时记录 | 实时记录 |
| 数据传输格式 | Json | Json | Json | Json |

5.2传输内容

机具、远程监测终端的设备信息。

机具定位、作业图片、作业轨迹等作业数据信息。

接入方账号、密码等管理信息。

5.3传输请求头要求

HTTP 协议需要在 Header 中设置公共请求参数，使用申请的应用 ID 和秘钥以进行授权校验，按照协议响应参数结构进行业务处理结果响应。

5.4　接口内容

接口包含终端信息注册接口、作业信息推送接口、位置信息推送接口、农机作业地块信息推送接口、图片信息推送接口和轨迹信息推送接口。农机类型大类、小类、品目代码与名称按NY/T 1640的规定执行。

（6）农机田间作业数据传输

本章规定了数据采集、数据传输内容等相关要求。

6.1 数据采集

农机田间作业需要搭配数据采集终端，接入方将采集到的数据按照标准要求进行处理传输，采集内容包含农机定位信息、农机作业信息、农机作业轨迹信息、农机作业地块信息和农机作业图像信息等。

6.2　数据传输内容描述

接入方使用作业信息推送接口接收农机的作业信息,农机作业以天为单位，一天内同一台农机同一作业类型有一条作业记录，接口支持批量上传。使用位置信息推送接口推送农机的最新位置、作业状态信息,接口支持批量上传。使用农机作业地块信息推送接口推送农机作业地块边界数据,接口支持多地块批量上传。使用图片信息推送接口推送农机作业过程中采集的图像数据。使用轨迹信息推送接口推送农机的作业信息,农机作业以天为单位，一天内同一台农机同一作业类型有一条作业记录，接口支持批量上传。

（7）农机田间作业数据传输技术规程的追溯/证实方法

按照GB/T 20001.6-2017《标准编写规则 第6部分：规程标准》规定的可操作性原则和可追溯/可证实性原则，作为规程类标准本章规定了农机田间作业数据传输技术规程的追溯/证实方法，包括标记方法、过程记录。

2. 主要技术确定依据

（1）相关标准和技术文献

本标准引用以下相关标准均为现行标准，且为最新版本：

GB/T 37025 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求

GB/T 41187-2021 农业物联网应用服务

NY/T 1640 农业机械分类

NY/T 3988 农业农村行业数据交换技术要求

（2）调研成果

标准编制工作组通过对包括临沂、泰安、潍坊、济宁、德州、滨州、济南等地近20余家农业技术合作社和农机合作社、种植户进行广泛调研，并广泛征求相关农机田间作业监测设备生产企业及山东农业大学、山东理工大学、山东农业机械推广站、淄博农业技术推广站等单位专家意见，力求内容全面具体，确立了农机田间作业数据传输规范的基本原则，规定了农机田间作业数据传输技术系统选择要求、农机田间作业数据传输规范，描述了农机田间作业数据传输追溯/证实方法。适用于智能化终端农机田间作业，不适用于非智能化农机田间作业。

# 四、与现行相关法律、行政法规和其他标准的关系

本文件符合《中华人民共和国标准化法》等法律法规要求，与相关国家标准协调一致。目前，我国在农机田间作业技术规范方面的法律、法规及标准方面相关规定与标准数量非常多，也制定了一系列的农机田间作业技术规范相关国家标准，但是针对农机田间作业数据传输技术规范相关的国家、行业及地方标准却为空白。本文件农机田间作业数据传输技术规范将以现行法律、法规及国家、行业标准的相关规定为前提，并严格遵循相关标准规定。本文件的制定是对现行农机田间作业技术规范相关标准的补充，为农机田间作业与管理提供可靠的标准依据，助推环境保护、资源利用及现代农业生产高质量发展。

# 五、重大分歧意见的处理经过、处理意见及其依据

无。

# 六、对地方标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

建议过渡期为3个月。本文件发布后，建议行业主管部门、行业协会等组织对该项标准进行宣贯；面向省内农机田间作业的农业合作社及农机社会化服务组织开展培训，提升农机田间作业数据传输规范的意识和水平，同时留出时间适当改造不适宜农机田间作业数据传输规范的设施设备。

# 七、其他应予说明的事项

无。

山东省农业农村厅

2024年9月6日