ICS 65.020.01

B 05

DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

大葱全程机械化生产技术规范

Technical specification for the whole mechanized welsh onion production

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

山东省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由山东省农业农村厅提出并组织实施。

本文件由山东省农业标准化技术委员会农业机械分技术委员会归口

本文件主要起草人：×××、×××。

本文件为首次发布。

大葱全程机械化生产技术规范

- 范围

本文件规定了大葱全程机械化生产的作业前准备及机械化生产的技术规范。

本文件适用于山东省大葱全程机械化生产。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 5668 旋耕机

GB/T 23416.9 蔬菜病虫害安全防治技术规范 第9部分：葱蒜类

GB/T 24675.2 保护性耕作机械 深松机

GB/Z 26577 大葱生产技术规范

JB/T 7730 种子包衣机

JB/T 10291 旱地栽植机械

JB/T 10295 深松整地联合作业机

JB/T 13077 农用激光平地机

JB/T 13857 田园管理机

JB/T 14654 大葱收获机

NY/T 650 喷雾机（器）作业质量

NY/T 740 田间开沟机械作业质量

NY/T 1003 施肥机械质量评价规范

NY/T 1225 喷雾器安全施药技术规范

NY/T 1823 温室蔬菜穴盘精密播种机技术条件

NY/T 1464.74 农药田间药效试验准则 第74部分：除草剂防治葱田杂草

NY/T 3213 植保无人飞机质量评价技术规范

DB37/T 1640.2 山东省主要农作物灌溉定额 第2部分：主要蔬菜与果树

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

播种

- 使用大葱穴盘播种机将大葱种子播在装好基质的穴盘中。

- 定植

把在苗床上已育成的幼苗移栽到大田的作业。

- 作业前准备

  - 机具和操作人员要求

    - 机具性能应满足各类产品标准及安全要求。

    - 机具操作人员应是专业人员或经过专业技术培训的人员，并严格按照机具使用说明书的操作规程进行调整、作业和维护。

  - 种子

    - 品种选择

根据不同的栽培类型，宜选用抗病、优质、丰产、抗逆性强的品种，应选用当年的新种子，大葱品种纯度不低于95%，种子净度不低于99%，种子发芽率不低于80%，种子含水率不高于8.5%。

    - 种子处理

除去秕籽和杂质，用0.2%的高锰酸钾浸种20min～30min，将种子洗净后晾干备用。也可选用成品种子。大葱种子采用种子包衣机进行丸粒化包衣，种子包衣机应符合JB/T 7730的规定。

- 机械化生产技术

  - 施基肥

测土配方施肥，耕前使用施肥机撒施有机肥或者颗粒肥。

  - 耕整地

    - 定植前深翻土壤，采用深松机、深松联合整地机、旋耕机等机具进行作业，深松机应符合GB/T 24675.2的规定，深松联合整地机应符合JB/T 10295的规定，旋耕机应符合GB/T 5668的规定。土壤深翻后，宜使用平地机平整土壤，激光平地机应符合JB/T 13077的规定。

    - 耕整地作业后，地块质量应符合下列指标要求：

- 耕翻深度20cm～30cm；

- 深翻扣垡平整、翻垄良好，覆盖严密，地表无农作物秸秆；

- 耕层下实上虚，虚土层厚2.0cm～3.0cm。

  - 播种

将处理好的种子或干种子播在装好基质的穴盘中，72孔的每穴播(4～5)粒，105孔的每穴(2～3)粒，

播深1cm，播后覆盖基质，淋透水，覆盖塑料薄膜。待70%种子顶土时，及时撤膜。播种宜使用大葱穴盘精密播种机作业，播种机应符合NY/T 1823的规定。

  - 苗期管理

    - 温度

播种至出苗，保持在20℃～25℃，1叶期至4叶期，保持在18℃～23℃，4叶期以后，保持在15℃～

25℃。

    - 光照

出苗后，逐渐增加见光时间，直至完全见光。当气温高、光照强时，可于上午11时至下午3时用

遮阳网遮阳。

    - 水肥

出苗后，基质相对含水量保持在60%～70%。1叶期开始追肥，用全溶性复混肥（N:P:K=20-10-20）和全溶性复混肥（N:P:K=20-20-20）按照(1000～1500)倍水溶液交替喷施，每3d～5d喷一次。尽量选择晴天上午进行喷施。

    - 剪苗

当苗生长到20cm～25cm时进行整体剪割，留苗高15cm～20cm，促进葱苗发根、加粗生长。剪苗

后及时喷施75%百菌清可湿性粉剂600倍液预防病害。

  - 田间管理

    - 定植

宜采用开沟种植，沟深30cm～40cm，开沟宜使用开沟机械作业，开沟机械应符合NY/T 740的规定。引水浇沟，下渗后将葱苗移栽入沟内，葱苗移栽宜采用大葱移栽机，大葱移栽机应符合JB/T 10291的规定。葱苗移栽时，叶片分杈方向应与沟向平行或略有一锐角，便于田间管理时少伤叶。

成品苗标准：叶色浓绿，苗龄40d～50d，株高12cm～15cm，茎粗0.2cm，无病虫，根系发达，根坨成型。

栽植密度：

高葱白类型大葱品种，行距80cm～100cm，株距4cm～5cm，18000株/667m2～22000株/667m2。

矮葱白类型大葱品种，行距50cm～70cm，株距2.5cm～4cm，25000株/667m2～33000株/667m2。

    - 培土

大葱进入旺盛生长期后，随着叶鞘加长，宜分次培土，每次培土3cm～4cm，将土培到外层叶的基部，宜培土3次～5次。培土作业宜使用田园管理机，田园管理机应符合JB/T 13857的规定。

    - 病虫害防治

- 病虫害防治按照GB/T 23416.9规定执行。可根据防治面积大小，选用悬挂式施药机、高地隙自走式喷雾机、植保无人飞机等进行病虫害防治，施药机、喷雾器、植保无人飞机的选择及施药操作应符合NY/T 650、NY/T 1225、NY/T 3213的规定。

  - 水肥管理

    - 生育期间的水肥管理应依据各生育时期天气情况、需水需肥特性、土壤水肥状况和株形态特征综合确定，按GB/Z 26577的规定执行。

    - 施肥应做到施足、施均匀、不漏施，施肥深度≥10cm。

    - 水分管理和肥料管理基本同步，前期宜早灌，后期不灌，大葱灌溉用水定额应符合DB37/T 1640.2的规定。

    - 施肥作业应选用施肥机械，按照机具使用说明书要求进行作业，施肥机械应符合NY/T 1003的规定。

  - 杂草防治

    - 葱苗移栽前喷施除草剂抑制杂草生长，中后期喷施专用除草剂。

    - 杂草防治作业应采用5.5.3中的施药机具。

    - 杂草防治作业质量应符合NY/T 1464.74的规定。

  - 收获及收获后处理

    - 收获

当葱径达2cm～3cm时，即可收获，或按照客商要求实时收获。大葱收获应根据葱白长度选择合适的大葱收获机，大葱收获机应符合JB/T 14654的要求。

    - 收获后处理

收获后的葱应剥去1层～3层，去掉须根，剪掉葱梢，防止有害物质污染，或按照客商要求处理。包装物应干净无污染，并妥善存放。

_________________________________